Interface JTAG pour SC2000

Et LSI L64108

Doc et logiciel sur :

http://xsat.rtfm.be/jtag

Dimensions du C.I. :  63.75 mm x 53.47 mm

Nomenclature

IC1 : 74HC244

R1 a R15 : 10O Ohm  1/4 w

R16 a R19 : 2.2k 1/4 w

CP : Connecteur DB25 Femelle coudé avec harpons

L64108 : Connecteur 10 points Male (serie ML) ou Pinhead 2x5

SC2000 : Connecteur 10 points à souder

Remarques :

Les connections avec le démodulateur sont fil a fil (Attention au repére 1)

# Si vous avez un Maestro 1000 ou 2000 ou équivalent

Il est inutile de cabler R 6 à R 10 et le connecteur ML10

Relier le connecteur SC2000 du montage au connecteur J9 du démo

Ce connecteur ayant le 3.3v, aucune autre source est nécessaire pour

la marche du montage.

# Si vous avez un Xsat 310 ou équivalent

Il est inutile de cabler R 11 à R 15

Attention le connecteur J 14 ne délivre pas de 3.3v donc vous devez ajouter un fil entre la borne 3.3v du montage et le connecteur J10 du 310

(Borne 39) ou utiliser une source 3.3v extérieure

2002 Xsat Team

Pcbwire