Seite 1

1.0 		Vorwort																								Seite	 1

2.0			Das Programm																					Seite	 2

3.0 		Einstellungssache																				Seite	 6

3.1			Erstellen eines Profils																			Seite	 8

4.0			Beschreiben einer Karte																		Seite	 9

4.1			Daten auslesen																					Seite	14

4.2			Daten vergleichen																				Seite	17

5.0 		Nur CRD ins Eeprom schreiben																Seite	20

5.1			CRD Editieren																						Seite	23

6.0			Info Button																							Seite	23

7.0 		Fragen und Antworten																			Seite	24

8.0			Anhang																								Seite	26

1.0			Vorwort

CardWriter ist ein Programm mit dem sich Karten mit einem PIC oder Atmel Prozessor, so wie einem Eeprom der 24CXXX Serie, beschreiben und auslesen lassen. Es arbeitet dabei mit den meisten Kartenlese- und Schreibegeräten zusammen die diese Karten bearbeiten können.

Diese Anleitung soll Euch helfen den Umgang mit dem Programm CardWriter ab der Version 2.0X zu erlernen. Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich davon das diese Anleitung für illegale Dinge genutzt wird.

Seite 2

2.0			Das Programm

Automatische Erkennung

von Atmel Prozessoren

Close : Programm beenden

Info : Informationen zum Programm

Config : Programm einstellen

Delete : Prozessor Flash und int. Eeprom löschen

Read : Flash, int. Eeprom und ext. Eeprom auslesen, je nach Einstellung

Write : Flash, int. Eeprom und ext. Eeprom beschreiben, je nach Einstellung

Save : Speichern der ausgelesenen Daten

Load : Laden der Daten die geschrieben werden sollen

Seite 3

Select Card : Auswählen der Karte die bearbeitet werden soll

Alternativ kann man den Prozessor auch automatisch Erkennen lassen  . Dies geht jedoch nur bei Atmel Prozessoren und es wird auch nicht die Größe des externen Eeprom ermittelt.

Je nach Karte gibt es unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten der Prozessoren. Hier einmal drei Beispiele :

Piccard 2 ( PIC 24F876/7 )

ATmega 163	( Atmega 163 )

Funcard ( AT90S8515 )

Wofür die einzelnen Optionen sind könnt Ihr in den entsprechenden Datenblättern von Microchip

( http://www.michrochip.com ) und Atmel ( http://www.atmel.com ) erfahren

Seite 4

Lesen / Schreiben des Flashspeichers ein oder aus schalten

Lesen / Schreiben des internen Eeprom ein oder aus schalten

Lesen / Schreiben des internen Eeprom ein oder aus schalten

Lesen / Schreiben der Konfiguration ein oder aus schalten

Dieser Ordner zeigt die geladenen oder ausgelesenen Daten des Prozessor Flash und des internen Eeprom an.

Flash Speicher des Prozessors

Eeprom Speicher des Prozessors ( internes Eeprom )

Seite 5

Dieser Ordner zeigt die geladenen oder ausgelesenen Daten des externen Eeprom an.

Externes Eeprom

In diesem Ordner wird das geladene crd und die Übertragung des selbigen an die Karte angezeigt.

Checksumm : An		=	Zum String wird eine Checksumme berechnet und mitgeschickt.

Aus 	=	String wird ohne Checksumme gesendet.

Seite 6

3.0			Einstellungssache

Wie in jedem Programm müssen auch bei CardWriter einige Einstellungen vorgenommen werden.

Dazu klicken Wir auf den Config Button , woraufhin sich ein neues Fenster öffnet.

Device Einstellungen :

Comport / Device 		 : Hier stellt man ein an welchem Comport der Programmer angeschlossen ist.

Mögliche Einstellungen sind 1, 2, 3 und 4. Durch Eingabe der Nr. über die

Tastatur können auch Ports oberhalb von Com 4 genutzt werden.

Ludi / Pic Mode 		 : Hier stellt man ein welche Nr. der Modus an Eurem Programmer hat mit dem Ihr

Pic Prozessoren beschreiben könnt.

Atmel Mode 			 : Hier stellt man ein welche Nr. der Modus an Eurem Programmer hat mit dem Ihr

Atmel Prozessoren beschreiben könnt.

Mouse Mode 6 Mhz 	 : Hier stellt man ein welche Nr. der Modus an Eurem Programmer hat der dem

Mouse Mode 6,00 MHz entspricht.

Mouse Mode 3,5 Mhz : Hier stellt man ein welche Nr. der Modus an Eurem Programmer hat der dem

Mouse Mode 3,57 MHz entspricht.

Seite 7

Setting’s Einstellungen :

Select Device 			: Besitzt Ihr mehrere Programmer mit unterschiedlichen Modus Nr., dann könnt Ihr

für jeden ein eigenes Profil erstellen. Wählt Ihr das entsprechende Profil aus sind

alle Modis sofort richtig eingestellt. Besitzt Ihr einen Programmer bei dem eine

Softwaregesteuerte Umschaltung der Modis möglich ist, so könnt Ihr dafür

ebenfalls ein Profil erstellen das Ihr dann hier laden könnt.

Select Language 		: Hier könnt Ihr die Sprache einstellen in der CardWriter arbeiten soll.

( Zur Zeit noch keine Auswahl möglich )

Check TimeOut CRD : An		= Während des Schreibens wird überprüft ob noch eine Verbindung zur

Karte besteht. Kommt nach einer bestimmten Anzahl von Prüfungen

keine Antwort wird der Schreibvorgang abgebrochen.

Aus		= Keine Prüfung ob noch Verbindung zur Karte besteht während des

Schreibens.

Save 						: Mit Save werden alle Einstellungen gespeichert.

Seite 8

3.1			Erstellen eines Profils

Um ein Profil für den eigenen Programmer zu erstellen müsst Ihr lediglich eine Text Datei erstellen und folgenden Inhalt einfügen :

[COMMAND] 	: Daten für die Softwaregesteuerte Umschaltung

BAUD = 			: Baudrate des Comports

LUDI = 			: Befehlsfolge für die Umschaltung in den Ludi / Pic Modus

ATMEL = 		: Befehlsfolge für die Umschaltung in den Atmel / AVR / Harpune Modus

MOUSE6 = 		: Befehlsfolge für die Umschaltung in den Mouse 6,00 MHz Modus

MOUSE3 = 		: Befehlsfolge für die Umschaltung in den Mouse 3,57 MHz Modus

[MODES] 		: Daten für die manuelle Umschaltung

MOUSE6 = 		: Nr. für den Mouse 6,00 MHz Modus

MOUSE3 = 		: Nr. für den Mouse 3,57 MHz Modus

AVR = 			: Nr. für den Atmel / AVR / Harpune Modus

PIC = 				: Nr. für den Ludi / Pic Modus

Nachdem Ihr die entsprechenden Werte für Euren Programmer eingetragen habt speichert Ihr die Text Datei unter dem Namen eures Programmers ab mit der Endung .cop. Habt Ihr z.B. einen Card-Maestro würde das Profil dann z.B. CMaestro.cop heißen. Diese Datei muss im Verzeichnis von CardWriter liegen, dann steht sie künftig mit in der Select Device Auswahl.

Um das ganze etwas besser zu verstehen zeigen Wir Euch das ganze mal an zwei Beispielen.

Profil für den Card-Maestro, manuelle Umschaltung :

[COMMAND]

BAUD =

LUDI =

ATMEL =

MOUSE6 =

MOUSE3 =

[MODES]

MOUSE6 = 0

MOUSE3 = 1

AVR = 4

PIC = 2

Bei der manuellen Umschaltung erscheint vor jedem Moduswechsel ein Fenster mit der Angabe in welchen Modus umgeschaltet werden muss. Dabei werden dann entweder die Modus Nr. verwendet die Ihr in der Configuration unter Device eingetragen habt, oder wenn Ihr ein Profil geladen habt die Nr. die Ihr dort eingetragen habt.

Seite 9

Profil für den MobyDick V3.0 / V4.0, automatische Umschaltung :

[COMMAND]

BAUD = 		 9600

LUDI = 		 3031204141204D4F203033

ATMEL = 	 3031204141204D4F203035

MOUSE6 = 	 3031204141204D4F203031

MOUSE3 = 	 3031204141204D4F203032

[MODES]

MOUSE6 =

MOUSE3 =

AVR =

PIC =

Mit diesen Befehlen wird der Moby V3.0 / V4.0 in den entsprechenden Modus umgeschaltet. Besitzt Ihr einen anderen Programmer bei dem die automatische Umschaltung ebenfalls möglich ist müsst Ihr die entsprechenden Befehle beim Hersteller erfragen um sie in Euer Profil eintragen zu können.

4.0			Beschreiben einer Karte

Kommen Wir nun dazu wie man mit CardWriter eine Karte beschreibt. Es wird vorrausgesetzt das die richtigen Einstellungen in der Configuration bereits erfolgt sind. Die im folgenden gezeigten Nummern für die Modis können je nach Programmer abweichen.

Als erstes muss die Karte ausgewählt werden die bearbeitet werden soll. Als Beispiel nehmen Wir mal eine Fun 2 ( AT90S8515 + 24C64 ).

Da die Karte komplett beschrieben werden soll ist es wichtig bei 2. externes EEprom einen Hacken zu machen, damit dieses auch mitbeschrieben wird.

Seite 10

Da Wir ja etwas auf die Karte schreiben wollen müssen Wir natürlich die entsprechenden Dateien erst einmal laden.

Dazu klicken Wir erst einmal auf den Load Button

Im neuen Fenster haben Wir nun folgende Auswahlmöglichkeiten :

1. Load Flash (int. eeprom)

Hier wird nun das eigentliche Programm geladen mit dem die Karte arbeitet ( könnte man als Betriebssystem bezeichnen ). Diese Datei muss als *.hex Datei vorliegen. In dieser Datei können gleichzeitig auch die Daten für das interne Eeprom enthalten sein sofern diese benötigt werden.

1. Load int. EEprom

Benötigt das Programm im Flash Daten im internen Eeprom und diese sind nicht im Flash hex enthalten, sondern liegen als eigene Datei vor, so kann diese nun hier geladen werden. Auch diese Datei muss als *.hex Datei vorliegen.

Seite 11

2. Load ext. EEprom

Die meisten Programme für die verschiedenen Karten benötigen noch einige Daten die zum Betrieb nötig sind. Einige dieser Daten verändern sich im laufenden Betrieb auch des öfteren. Diese Daten werden bevorzugt im externen Eeprom abgelegt. Die Dateien für das externe Eeprom können in drei verschiedenen Varianten vorliegen.

- als *.bin Datei

- als *.hex Datei

- als *.crd Datei

Hinweis :

Ein löschen der Karte über den Delete Button		   ist vor dem neu beschreiben nicht nötig da CardWriter selbständig vor dem schreiben die Karte löscht.

Bei manueller Umschaltung wird zunächst aufgefordert den entsprechenden Modus einzuschalten. Dies wird nach erfolgter Umschaltung mit Klick auf OK bestätigt. Das Informationsfenster über das erfolgreiche löschen des Prozessors wird mit Klick auf OK geschlossen.

Seite 12

Nun können Wir mit Klick auf den Write Button  mit dem schreiben beginnen.

Haben Wir einen Programmer mit automatischer Umschaltung und es wurde ein entsprechendes Profil dafür geladen wird der Programmer nun in den richtigen Modus umgeschaltet. Andernfalls erscheint nun ein Fenster das zur Umschaltung auffordert.

Ist der richtige Modus automatisch eingeschaltet worden, oder wurde er manuell eingestellt und mit Klick auf OK bestätigt, öffnet sich ein neues Fenster in dem Wir den aktuellen Status verfolgen können.

Da Wir das externe Eeprom mitbeschreiben wollen wird erst einmal ein Loader in den Flash geschrieben über den Wir zugriff auf das Eeprom erhalten.

Ist der Loader auf der Karte wird bei manueller Umschaltung zum wechseln des Modus aufgefordert.

Seite 13

Nach Bestätigung mit Klick auf OK, oder bei automatischer Umschaltung, wird das externe Eeprom beschrieben.

Nun muss bei manueller Steuerung wieder Umgeschaltet werden.

Weiter geht es danach mit dem Flash. Wurde keine Datei für das interne Eeprom gewählt ist die Karte danach fertig.

Seite 14

Wurde ein File für das interne Eeprom ausgewählt ist hiernach die Karte fertig.

Wurde keine Datei für das externe Eeprom ausgewählt, so entfällt das schreiben des Loader und des externen Eeprom.

Mit einem Klick auf den Abort Button  kann der Vorgang jederzeit abgebrochen werden.

Nach erfolgreichem Schreiben wechselt die Laufschrift von CardWriter is working ... in CardWriter is finished Succesfully ...

Gleichzeitig wird der Abort Button		     zum Close Button

4.1			Daten auslesen

Zum auslesen einer Karte wählen Wir auch erst einmal aus was Wir alles auslesen möchten.

Danach klicken Wir auf den Read Button 		   .

Daraufhin bekommen Wir ein neues Auswahlfenster  .							Auslesen der Karte

Vergleichen des Karteninhalts

mit den geladenen Daten

Da die Karte ausgelesen werden soll wählen Wir Read.

Seite 15

Bei manueller Umschaltung kommt nun wider das Fenster mit der Umschaltaufforderung, das Wir nach erfolgter Umschaltung mit Klick auf OK bestätigen.

Es wird nun der Flash Speicher ausgelesen.

Als nächstes wird das interne Eeprom gelesen.

Seite 16

Nachdem Flash und internes Eeprom gelesen wurde wird der Loader in den Flash geschrieben, damit das externe Eeprom ausgelesen werden kann.

Nun wird bei manueller Umschaltung wieder zum Wechsel des Modus aufgefordert.

Nun wird das externe Eeprom gelesen.

Nach erfolgreichem Lesen wechselt die Laufschrift von CardWriter is working ... in CardWriter is finished Succesfully ...

Gleichzeitig wird der Abort Button		     zum Close Button

Seite 17

Mit einem Klick auf den Abort Button  kann der Vorgang jederzeit abgebrochen werden.

Da zum auslesen des externen Eeprom der Loader in den Flash geschrieben wurde muss dieser anschließend mit den ausgelesenen Daten wieder beschrieben werden damit die Karte wieder funktionsfähig ist.

Wurde kein Hacken beim externen Eeprom gemacht entfällt das schreiben des Loader und das lesen des Eeprom. Entsprechend muss auch der Flash nicht wider aufgespielt werden.

Die ausgelesenen Daten können nun mit dem Save Button 		  gesichert werden.

Speichern des ausgelesenen Flash und internen Eeprom Inhaltes in eine hex Datei

Speichern des ausgelesenen externen Eeprom Inhaltes als bin Datei

4.1			Daten vergleichen

Wollen Wir den Inhalt der Karte nicht auslesen sondern mit dem geladenen File vergleichen müssen Wir zunächst wieder einstellen was alles überprüft werden soll.

Nun klicken Wir auf den Read Button  und wählen diesmal die Funktion Verify .

Bei manueller Umschaltung kommt nun wieder die Aufforderung zum einstellen des entsprechenden Modus.

Seite 18

Nach Bestätigung oder nach der automatischer Umschaltung wird der Flash mit den geladenen Daten verglichen.

Weiter geht es mit dem Inhalt des internen Eeprom ( wenn ausgewählt ).

Soll auch das externe Eeprom überprüft werden wird nun der Loader in den Flash geschrieben.

Seite 19

Ist der Loader auf der Karte bekommen Wir bei manueller Umschaltung wieder die obligatorische Aufforderung zum Umschalten.

Glücklich kann Der sein bei dem es automatisch geht, denn bei Ihm geht es ohne Aufforderung sofort mit dem vergleichen des externen Eeprom weiter.

Mit einem Klick auf den Abort Button  kann der Vorgang jederzeit abgebrochen werden.

Nach erfolgreichem Vergleichen wechselt die Laufschrift von CardWriter is working ... in CardWriter is finished Succesfully ...

Gleichzeitig wird der Abort Button		     zum Close Button

Seite 20

5.0			Nur CRD ins Eeprom schreiben

Die Karte ist bereits beschrieben worden mit einer *.hex - *.crd Kombination, es soll nun aber eine aktuellere Version der *.crd Datei aufgespielt werden. Dazu einfach auf den Ordner CRD klicken.

Wenn nun auf den Load Button  geklickt wird kann dort nur noch eine crd Datei geladen werden.

Laden einer crd Datei für das externe Eeprom

Hier kann natürlich nur eine *.crd Datei geladen werden

Seite 21

Der Inhalt der *.crd Datei wird nun im CRD Ordner angezeigt.

Zum schreiben der crd Datei klicken Wir nun auf den Write Button 			.

Im neuen Fenster kann nun ausgewählt werden wie die crd Datei geschrieben werden soll.

crd Datei im Mouse 6,00 MHz Modus schnell schreiben

crd Datei im Mouse 6,00 MHz Modus langsam schreiben

crd Datei im Mouse 3,57 MHz Modus schnell schreiben

crd Datei im Mouse 3,57 MHz Modus langsam schreiben

Bei Problemen mit dem Fast Modus ( Timeout ) einfach mal den Slow Modus probieren.

Nachdem der Modus mit einem Klick darauf ausgewählt wurde gibt es bei der manuellen Umschaltung wider eine Aufforderung den richtigen Modus einzuschalten.

Je nach Auswahl ob bei 6,00 MHz oder bei 3,57 MHz geschrieben werden soll erscheint eines der folgenden Fenster ( die Nr. des Modus kann je nach Programmer von den hier gezeigten Bildern abweichen ).

Seite 22

Nach Bestätigung mit Klick auf OK oder nach der automatischen Umschaltung erscheint das Fortschrittsfenster.

Mit einem Klick auf den Abort Button  kann der Vorgang jederzeit abgebrochen werden.

Im unteren Abschnitt des CRD Ordners werden gleichzeitig die gesendeten Daten angezeigt.

Nach erfolgreichem Schreiben wechselt die Laufschrift von CardWriter is working ... in CardWriter is finished Succesfully ...

Gleichzeitig wird der Abort Button		     zum Close Button

Seite 23

5.1			CRD Editieren

Es ist möglich die Daten der geladenen crd Datei zu editieren indem man einfach im oberen Abschnitt des CRD Ordners die zu ändernden Werte mit neuen überschreibt. Die anschließend auf die Karte geschriebenen Daten entsprechen den geänderten Werten.

6.0			Info Button

Nach einem Klick auf den Info Button 			 öffnet sich ein neues Fenster.

Neben Informationen zum Programm, zum Autoren und Danksagung an einige Helfer finden Wir dort auch drei Buttons.

1. Den Update Button . Klicken Wir auf diesen öffnet sich ein weiteres Fenster.

Seite 24

Klickt man nun auf den Search for Update Button 		    sucht das Programm automatisch nach einer neueren Version.

Mit einem Klick auf den Close Button 			  wird das Fenster geschlossen.

2. Der Visit Website Button . Mit einem Klick auf diesen Button gelangen Wir auf die Homepage

von CardWriter.

3. Mit dem Close Button 			schließen Wir das Info Fenster wieder.

7.0			Fragen und Antworten

Ich habe eine Multimouse 2001PA. Diese besitzt keine Modusanzeige. Wie muss ich CW für diesen Programmer einstellen ??

Bei solch einem Programmer sucht man sich die Nummern für die Modis selbst aus und merkt sich dann welche Nr. man für welchen Modus genommen hat. Alternativ kann man auch die Reihenfolge aus der FAQ Smartcardprogrammer Ver.1.02 by TRT übernehmen.

Ich habe eine Fun 3. Ich weis das der Prozessor ein AT90S8515 ist, aber nicht welches EEprom die Karte hat. Welche Karte muss ich auswählen ??

Das externe Eeprom der Fun 3 ist ein 24C128. Wer nicht sicher ist was auf seiner Karte verbaut ist sollte einmal einen Blick in Die kleine Kartenlehre von Seitilitu werfen ob die Karte darin enthalten ist.

Bei Karten mit größerem Eeprom kann alternativ auch eine mit kleinerem gewählt werden solange die Daten die ins Eeprom geschrieben werden sollen in das kleinere passen.

Ein Beispiel : Wir haben eine Fun 6, also AT90S8515 + 24C1024. Da diese Karte nicht enthalten ist schauen Wir was auf die Karte geschrieben werden soll. Die Datei die Wir ins Eeprom schreiben möchten ist auch für eine Fun 2 geeignet, also können Wir eine beliebige Karte mit AT90S8515 und kleinerem Eeprom wählen.

Ich bekomme immer die Fehlermeldung Sync Error , was kann das sein ??

Das kann alle möglichen Ursachen haben. Falsch eingestellter Modus, Karte verkehrt herum eingeschoben, Karte nicht oder nicht weit genug eingeschoben, Karte defekt, Programmer defekt, serielles Kabel defekt, Netzteil defekt, Comport defekt usw.

Am besten erst mal mit einer anderen Karte probieren ob es klappt und dabei darauf achten das diese korrekt im Programmer steckt. Hilft das nichts, einfach mal mit einem anderen Programm testen ob damit etwas geht. Tut sich da auch nichts sollte man einmal an einem anderen Rechner ( am besten mit Win 98 ) testen. Hilft dies und das austauschen des Netzteiles und des seriellen Kabels auch nichts liegt wohl ein defekt am Programmer vor.

Seite 25

Immer wenn Ich nur das externe EEprom auslesen oder ein Verify machen will bekomme ich diese Meldung. Was bedeutet das ??

Dieser Hinweis warnt Dich das Du die Daten im Prozessor verlierst wenn Du weitermachst. Das liegt daran, das zum auslesen / vergleichen des externen Eeprom der Loader in den Flash geschrieben wird. Da Du den Flash ( und eventuell auch das interne Eeprom ) nicht ausliest kannst du die Daten nicht nach dem Read / Verify wieder aufspielen, es sei denn du hast sie noch irgendwo auf der Festplatte und spielst sie von dort wieder auf. Mit Abort brichst du ab, mit Ignore geht es weiter.

Seite 26

An dieser Stelle möchten Wir OL-Langer für wichtige Hinweise und Tips danken und geben ihm hiermit eine Sondererlaubnis diese FAQ zum Download anbieten zu dürfen.

OL-Langers CardWriter News und Download								  http://www.cardwriter.de.vu/

Impressum

Diese Anleitung und all ihre Bestandteile dürfen nur zu privaten Zwecken genutzt werden. Sie steht kostenlos jedem zum Download zur Verfügung und darf weder in gedruckter, noch in digitaler Form veräußert werden. HP’s  die sie zum download anbieten möchten machen bitte eine Anfrage per Mail. Änderungen am Inhalt und am Design der FAQ dürfen ausschließlich vom TRT ( The Roswell Team ) vorgenommen werden.

© by  TRT

( The Roswell Team )

8.0			Anhang

In diesem Anhang findet Ihr 5 der HP’s / Board’s aufgeführt auf denen Ihr unsere FAQ’s mit ziemlicher Sicherheit immer in der aktuellsten Ausführung finden werdet.

1.	The Roswell Team Homepage														  http://www.trt-team.de

Seite 27

2.	BoxMan mit dem BoxManBoard											   http://www.boxmanboard.to

3.	Das Keyteam mit seiner Homepage									   			 http://www.keyteam.de

4.	Digital Team Board  ( ehemals Ufoboard )									 http://dtbboard.ath.cx/dtb/

5.	OG-Board																					    http://www.jx3.de/

THE ROSWELL TEAM